| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного # образования для детей 350051 г. Краснодар, ул. Гастелло, 26 тел.225-06-77 E-mail:cae@kubannet.ru |  | 1 тур муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2009-2010 учебный год 10-11 класс, задания для мальчиков Председатель ПМК: доктор педагогических наук, профессор, декан факультета технологии и предпринимательства АГПУ Р.А. Галустов |
| --- | --- | --- |

Техника и техническое творчество

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы.

Общие принципы технологии

1. В рамках образовательной области «Технология» изучается

А. технологии добычи природных ископаемых;

Б. технологии создания медицинских инструментов;

В. технологии создания самолетов и космических аппаратов;

Г. технологии преобразования материалов, энергии, информации.

Ответ:

Машиноведение.

2. Разъемными соединениями деталей являются:

А. прессовые;

Б. заклепочные;

В. соединения с помощью склеивания;

Г. резьбовые.

Ответ:

3. На рисунке приведено условное графическое обозначение:

А. конца шпинделя для сверлильных работ;

Б. подвижного соединения детали с валом;

В. муфты сцепления;

Г. тормоза.

Ответ:

4. Диаметр ведущего шкива равен 100мм, а ведомого – 200 мм. Передаточное отношение равно:

А. 0,5;

Б. 1;

В. 1,5;

Г. 2.

Ответ:

5. На рисунке изображено:

А. шлицевое соединение;

Б. шпоночное соединение;

В. штифтовое соединение;

Г. соединение шпилькой;

Ответ:

Материаловедение.

6. Пороками древесины являются:

А. косослой;

Б. червоточина;

В. сердцевинные лучи;

Г. заболонь.

Ответ:

7. Перечислите породы древесины по степени их мягкости:

А. ольха;

Б. дуб;

В. липа;

Г. бук.

Ответ:

8. Свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:

А. прочностью;

Б. упругостью;

В. вязкостью;

Г. твердостью.

Ответ:

9. Не являются углеродистой инструментальной сталью:

А. сталь 45;

Б. У10А;

В. Р6М5;

Г. Ст3.

Ответ:

10. Масса образца древесины до высушивания составляла 1,95 кг, а после высушивания стала 1,5 кг, следовательно, влажность древесины:

А. 20 %;

Б. 30 %;

В. 40 %;

Г. 50 %.

Ответ:

Технологии обработки конструкционных материалов

11. Способом обработки древесины является:

А. прокатка;

Б. протягивание;

В. волочение;

Г. строгание.

Ответ:

12. Рейсмус предназначен для:

А. нанесения линий под углом 45°;

Б. нанесения линий параллельных базовой поверхности;

В. нанесения перпендикулярных линий;

Г. измерения внутренних размеров.

Ответ:

13. Установите соответствие между названиями инструментов и их назначением:

А. фуганок;                             1. Черновое строгание;

Б. рубанок;                              2. Чистовое строгание;

В. шерхебель;                         3. Чистовое строгание длинных заготовок;

Г. зензубель.                           4. Зачистка четвертей и фальцев.

Ответ: А -     , Б -     , В -      , Г -      .

14. При изготовлении деталей на станке СТД-120М трезубец используют для:

А. крепления коротких заготовок большого диаметра;

Б. крепления длинных заготовок;

В. крепления заготовок без поддерживания задним центром;

Г. разметки заготовок большого диаметра.

Ответ:

15. Перед нарезанием внутренней резьбы необходимо просверлить отверстие. Диаметр сверла должен быть:

А. больше диаметра нарезаемой резьбы на 0,1 мм;

Б. меньше диаметра нарезаемой резьбы на 0,1 мм;

В.больше диаметра нарезаемой резьбы на величину шага резьбы;

Г. меньше диаметра нарезаемой резьбы на величину шага резьбы.

Ответ:

16. Определите результаты измерения штангенциркулем по изображению:

А. 16,5

Б. 18,3

В. 18,8

Г. 32,0

Ответ:

17. На стержне резьбу нарезают:

А. метчиком;

Б. плашкой;

В. протяжкой;

Г. воротком.

Ответ:

18. Угол между передней и задней поверхностью режущего лезвия называется:

А. передним;

Б. задним;

В. заострения;

Г. резания.

Ответ:

Электротехника

19. Прибором, преобразующим звуковые волны в электрические колебания, является:

А. динамик;

Б. усилитель;

В. микрофон;

Г. выпрямитель.

Ответ:

20. Напряжение электросети равно 220В. К розетке с максимально допустимым током 6 А можно подключить:

А. тепловентилятор мощностью 2,2 кВт;

Б. электрочайник мощностью 1,5 кВт;

В. водонагреватель мощностью 1, 6 кВт;

Г. электроутюг мощностью 1,2 кВт;

Ответ:

21. Если в электрической цепи замкнуть ключ К, то показание амперметра:

А. увеличится;

Б. уменьшится;

В. останется без изменений.

Ответ:

22. Изобразите справа от рисунка принципиальную схему электрической цепи.

Графика

23. Проставьте размеры, необходимые для изготовления детали – тела вращения.

24. Показанной на наглядном изображении модели соответствуют проекции:

Ответ:

25. Справа от рисунка выполните эскиз главного вида, проставьте габаритные размеры.

Художественная обработка материалов

26. Соразмерность элементов композиции, согласованная система частей и целого, придающая композиции гармонию и завершенность, называется:

А. ритм;

Б. пропорция;

В. симметрия;

Г. золотое сечение.

Ответ:

27. Способом создания мозаики по дереву является:

А. выжигание;

Б. полирование;

В. резьба;

Г. инкрустирование.

Ответ:

28. Работая электровыжигателем, толстую линию получают при:

А. медленном движении;

Б. быстром движении;

В. движении с сильным нажимом;

Г.прерывистом движении.

Ответ:

Экологические проблемы производства.

29. Для жизни современной цивилизации необходимо большое количество электрической энергии, которая вырабатывается в основном на электростанциях. Наибольший вред окружающей среде наносят:

А.атомные электростанции;

Б. тепловые электростанции;

В. ветроэлектростанции;

Г. гидроэлектростанции.

Ответ:

30. Наибольшее количество отходов металла и, следовательно, наибольшее потребление материалов и энергии получается при изготовлении деталей:

А. прессованием;

Б. штамповкой

В. литьем;

Г фрезерованием.

Ответ:

Семейная экономика и основы предпринимательства.

31. К первичным доходам семьи относятся:

А. заработная плата;

Б. доходы от предпринимательской деятельности;

В. льготный проезд на транспорте;

Г. стоимость овощей, выращенных на приусадебном участке.

Ответ:

32. Предпринимателя побуждает производить товары с наименьшими затратами ресурсов:

А. ограниченность ресурсов;

Б. чувство гражданского долга;

В. штраф за расточительное использование ресурсов;

Г. стремление получать большую прибыль.

Ответ:

33. Оптовая цена предприятия включает следующие элементы:

А. акцизный налог;

Б. себестоимость;

В. налог на добавленную стоимость;

Г. прибыль предприятия.

Ответ:

34. Экономическими показателями, определяющими расходную часть семейного бюджета, являются:

А. дополнительные трудовые доходы;

Б. пенсии, стипендии, денежные пособия;

В. коммунальные платежи, покупки;

Г. заработная плата членов семьи.

Ответ:

Ремонтно-строительные работы

35. К отделочным работам относятся:

А. настилка пола;

Б. наклеивание обоев;

В. устройство кровли;

Г. монтаж электропроводки.

Ответ:

Профориентация и выбор профессии

36. Для профессии типа «человек - техника» основной трудовой функцией является:

А. взаимодействие с другими людьми;

Б. работа, связанная с преобразованием материалов и энергии;

В. уход за животными и растениями;

Г. создание произведений искусства.

Ответ:

37. К типу «человек - человек» относится профессия:

А. слесарь;

Б. лаборант химического анализа;

В. дизайнер;

Г. учитель;

Ответ:

38. Среднее специальное образование предоставляют:

А. учебно-производственные комбинаты;

Б. профессиональные училища;

В. колледжи;

Г. вузы.

Ответ:

Выполнение проектов

39. Перед изготовлением изделия в процессе выполнения проекта необходимо:

А. оформить пояснительную записку к проекту;

Б. продумать презентацию проекта;

В. разработать чертежи и технологические карты;

Г. подсчитать себестоимость изделия.

Ответ:

40. Выполнение проекта завершается:

А. изготовлением изделия;

Б. оформлением описания проекта;

В. оценкой и самооценкой проекта;

Г. презентацией (защитой) проекта.

Ответ: