Практическая работа: «Выполнение расстрачного шва»

8-9 классы

Задание 1

- Определите и укажите на ткани направление нити основы.

- Выполните шов,  указанный в таблице.

| Название шва, область применения | Графическое изображение | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| Расстрочной шов применяется для отделки деталей или в изделиях, где разутюживание швов не допускается |  | - Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, соедините стачным швом на расстоянии 10 мм от среза. - Шов разутюжьте. - Проложите отделочные строчки по обе стороны от шва, на расстоянии 5 мм от него. |

Самоконтроль:

  - машинная строчка – ровная, аккуратная;

  - ширина шва стачного и отделочного соответствует заданным параметрам;

  - наличие закрепок;

  - качество ВТО;

  - соблюдение правил техники безопасности.

Карта пооперационного контроля

| № п.п. | Критерии контроля | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильное направление нити основы | 1 |
| 2 | Расстояние от среза до шва стачивания | 1 |
| 3 | Качество ВТО | 1 |
| 4 | Ширина отделочной строчки по обе стороны от шва стачивания | 1 |
| 5 | Качество строчки(равномерность натяжения верхней и нижней нити) | 1 |
| 6 | Качество ВТО | 1 |
| 7 | Наличие закрепки | 1 |
|  | Итого | 7 |

Практическая работа: «Выполнение двойного шва»

8-9 классы

Задание 2

- Определите и укажите на ткани направление нити основы.

- Выполните шов,  указанный в таблице.

| Название шва, область применения | Графическое изображение | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| Двойной шов применяется при обработке рабочей одежды, белья. Таким швом стачивают мешковины карманов. |  | - Сложите две детали изнаночными сторонами внутрь, соедините стачным швом на расстоянии 3-4 мм от среза. - Шов разутюжьте. - Стачанные детали вывёрните, выправляя шов так, чтобы он оказался внутри деталей. - Проложите строчку на, на расстоянии 6-7 мм от первого шва. |

Самоконтроль:

  - машинная строчка – ровная, аккуратная;

  - ширина шва стачного и отделочного соответствует заданным параметрам;

  - наличие закрепок;

  - качество ВТО;

  - соблюдение правил техники безопасности.

Карта пооперационного контроля

| № п.п. | Критерии контроля | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильное направление нити основы | 1 |
| 2 | Расстояние от среза до шва стачивания | 1 |
| 3 | Качество ВТО | 1 |
| 4 | Ширина второй строчки от сгиба | 1 |
| 5 | Качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней нити) | 1 |
| 6 | Качество ВТО | 1 |
| 7 | Наличие закрепки | 1 |
|  | Итого | 7 |

Практическая работа по моделированию

10-11 классы

Выполните моделирование юбки на чертеже основы в соответствии с эскизом

| Эскиз и описание модели | Чертеж основы юбки |
| --- | --- |
| Юбка расширенная к низу с фигурной кокеткой на поясе. Застежка в левом боковом шве. |  |

Самоконтроль:

  - модельные линии – аккуратные, плавные;

  - ширина кокетки соответствует эскизу;

  - угол кокетки на переедем полотнище соответствует эскизу;

  - наличие необходимых пояснений на чертеже;

  - правильный выбор приемов моделирования

  - аккуратность выполнения моделирования.

Карта пооперационного контроля

| № п.п. | Критерии контроля | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение линии кокетки на чертеж основы юбки на переднем полотнище | 3 |
| 2 | Нанесение линии кокетки на чертеж основы юбки на заднем полотнище | 2 |
| 3 | Нанесение линий разреза на переднем полотнище | 2 |
| 4 | Нанесение линий разреза на заднем полотнище | 2 |
| 5 | Расширение переднего полотнища | 2 |
| 6 | Расширение заднего полотнища | 2 |
| 7 | Построение пояса | 2 |
|  | Итого | 15 |

заднее полотнище

переднего полотнища