МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩНОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95

г.Краснодар

| Утверждено: Протокол № 49 от 30.09.2008г. на заседании профкома _____________________ Председатель Торосян И.А. | ИНСТРУКЦИЯ | Утверждено: Директор школы № 95 Плазун Т.А. __________________ от 30.09.2008г. |
| --- | --- | --- |

ИОТ № 00-15-00

###### по охране труда при работе на кухонной электроплите

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.К работе с кухонной электроплитой допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

Термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкости или паром.

Поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.

1.3.При работе с кухонной электроплитой используется специальная одежда (фартук), а также сиз : диэлектрический коврик.

1.4.При работе с кухонной электроплитой обязательно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочными средствами.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.Надеть спецодежду, волосы заправить под головной убор. Убедитесь в наличии диэлектрического коврика.

2.2.Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, а также надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электроплиты.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедится в нормальной работе нагревательных элементов.

3.2.Для приготовления пищи используют эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.

3.3.Кастрюли должны быть наполнены не более чем на ¾  их объёма, чтобы при закипании жидкость не выплёскивалась и не заливала электроплиту.

3.4.Крышки горячей посуды брать прихватками и открывать от себя.

3.5.При снимании посуды с горячей жидкостью соблюдать осторожность.

3.6.Для предотвращения ожогов при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать половники с длинными ручками.

3.7.Сковородки ставить и снимать с плиты с помощью сковородника.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушении защитного заземления её корпуса, работу прекратить и выключить кухонную электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.

4.2.При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной плиты , немедленно выключить её и приступить к тушению очага возгорания с помощью огнетушителя.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1.Выключить кухонную электроплиту и после её остывания вымыть горячей водой.

5.2.Снять спецодежду, хорошо вымыть руки с мылом.

Инженер по ОТ  и ТБ                                                         Чирухина Н.Н.